南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

维护及升级改造门诊大厅信息发布屏项目市场调研需求（项目编号：NFYKDSZKQ-XXH-WHWX-MZDTDP-20230604001）

| 项目名称 | 维护及升级改造门诊大厅信息发布屏项目 | 是否预选项目 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 南方医科大学深圳口腔医院（坪山） | 采购方式 | 公开招标 |
| 预算限额（元） | 市场调研后确定 |  |  |
| 项目背景 | 医院门诊大厅信息发布屏幕于2020年6月完成建设，使用了55寸LED屏幕进行拼接，屏幕整体尺寸约为宽4500mm*高2800mm，为了美观屏与屏之间的拼接的缝小于0.88mm，部署于门诊大厅墙面，采用嵌入大厅墙壁的方式进行安装。现墙壁的墙砖为壁挂砖，中空约为16mm，安装时对墙面瓷砖进行了切割和重新拼接，按照墙面的大小于墙面的居中位置安装拼接屏幕，利用了原有瓷砖支撑框架进行焊接大屏幕支架进行固定，整个项目的免费维保期为两年半。截止目前，该屏幕已运行了三年半，已超维保期1年。经过三年半的运行，出现故障的屏（55寸LED屏）较多，更换成本过高，同时该屏已不满足门诊大厅的信息发布以及年会举办的需要，故此计划对该大屏幕进行维护维修以及升级改造。更换下来未故障的55寸仍可用户物价屏的替换。 |  |  |
| 报价人资质要求 | 1）报价人必须具有独立法人资格（提供营业执照原件扫描件并加盖报价人公章）。 2）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包，不接受报价人选用进口产品参与报价(由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中作出声明）。 3）报价人近三年内无行贿犯罪记录（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中作出声明）。 4）参与本项目的报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单（由报价人提供“信用中国”网站①记录失信被执行人名单查询截图、②重大税收违法案件当事人名单查询截图）。 5）参与本项目的报价人不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由报价人在《政府采购报价及履约承诺函》中作出声明）。 |  |  |
| 货物清单及技术要求 | 序号; 设备名称; 建设需求; 数量; 单位. 1; LED显示屏; 1.要求整屏净显示尺寸：宽≥4.8米,高≥2.7米，显示面积≥12.96㎡，点间距≦1.57（mm）, 整机箱体采用压铸铝箱体。 2.要求对比度≥10000:1,亮度≧800cd/m²，屏幕校正后亮度0-800（nits）,支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整 3.为了让LED灯珠稳定性更好，LED灯珠采用top型灯珠形式 4. 箱体尺寸: 600*337.5, 箱体厚度≤31mm,箱体重量:单箱重量≤4.5Kg(±0.1kg) 5.要求色度均匀性:△X、△Y值≤0.0008,色域覆盖率≥120% YIQ (NTSC)；≥170% YUV(PAL)；亮度均匀性≧99% 6.要求箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上，接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作 7.要求采用多层PCB设计，一体化驱动控制，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”等跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真 8.为保证产品安全性，要求产品具有CCC认证，并提供加盖原厂公章的证明资料 9.要求产品是节能和环保设计，要求具有CQC节能证书以及国推Rohs证书，同时产品应该是安全产品，要求产品具有CCC认证。 10.要求屏幕与现有信息发布系统无缝对接，使用现有信息发布系统可以控制该平面以及在该平面上发布相关信息，发布想信息实现可见即可得，无失真，无变形现象。 11. 要求产品按 GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准生产，辐射亮度符合RG0等级，属于无危害类；对视网膜蓝光危害属于蓝光无危害。; 12.96; ㎡. 2; LED发送盒; 1. 为满足灵活的场景应用及可扩展性，控制系统应内置6核心或以上处理芯片，内存容量≥4GB，存储容量≥16GB，USB≥2，HDMI IN≥2，HDMI OUT≥1, 3.5 音频输出口*≥1，千兆以太网口≥1，RJ45≥6，RS232 接口≥1 2.单台设备最大带载面积应≥230万像素点，支持最大输入分辨率1920*1200@60hz；最宽支持3840，最高支持3840，满足超高、超宽、多网口显示需求。内置Android 9.0或以上版本的安卓系统，可无线传屏，内置欢迎界面模板可遥控操作，一键实现亮度调节、通道切换、待机等功能。 3.支持多台级联输出，实现超宽超高屏幕的拼接显示 4.为满足网络编码信号播放，支持 H.265 4K高清视频硬解码播放，支持 1080P 的视频硬解码 5.为方便日常的维护检修，设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作，且具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态 6. 当整机多画面显示时，可通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出 7. 要求该发送盒与现有信息发布系统无缝对接，使用现有信息发布系统可以控制该平面以及在该平面上发布相关信息，发布想信息实现可见即可得，无失真，无变形现象 8. 具备无线投屏功能，电脑通过无线投屏把屏幕传到 LED 显示屏且不影响电脑上网功能(Windows, MacOS)；支持手机和平板投屏 (Android/iOS)，可通过连接局域网或连接 WIFI 热点投屏 9. 支持云端控制软件定时控制功能，具有重启、电源控制、屏幕状态、亮度、音量、视频源切换; 4; 台. 3; 视频处理器; 1. 支持4K信号源接入，物理分辨率3840×2160内完全点对点对接，输入色彩调节，软件回显 2.四画面，带载7680*820/3840*1640（630万自定义），切换特效，6+1监视。 3. 高帧率处理：内部运算处理采用60Hz高帧率模式，保障动态画面流畅显示; 1; 台. 4; LED配电柜; 1.15KW 2.支持手动和远程开关模式 3.支持PLC远程控制,具有过压、过流、短路、断路等保护功能; 1; 台. 5; 移动会议系统升级改造; 对现有移动会议系统升级改造，增加吸顶喇叭以及配套功放、反抑制器等，与信息发布大屏幕系统配套使用，保障移动会议显示和扩声的需求，需提供设计图纸和清单; 1; 套. 6; 施工; 1.要求屏幕安装好后，进行包边美化处理，屏幕整体分辨率不得低于4K画质。 2.要求新升级的屏与现有信息发布系统无缝对接，实现使用现有的信息发布系统即可控制屏幕和在屏幕上发布相关信息。 3.要求施工时不可影响患者就诊秩序，必要时需在夜间施工。 4.要求在保障人员安全的情况下施工，对于因为施工造成的安全事故，医院概不负责。 5. 本次项目为包干项目，包括但不限于完成本次项目施工所需的所有材料、管线、配件以及相关设备，保障大屏幕系统安全稳定运行以及信息发布。; 1; 项. 注：★本需求清单内容是完成本项目建设所需的最低要求，报价方可根据实际情况增加。如存在需完成本项目所必须的设备、配件、材料等未列入本清单，则报价方需在项目建设中补齐，院方不额外增加费用。 |
| 服务要求 | 1.要求屏幕与现有信息发布系统无缝对接，可按用户需要调整和显示 2.要求提供7*24小时响应服务，重大会议或重保期间，提供值守服务。 3.系统或者设备故障时，恢复时间不超过24小时，提供备件服务，需放置备件在医院仓库，可应急使用 4.需保障项目的用电安全、实施安全，设备牢固，易维护 5.需提供全套设计与实施图纸，实施方案和操作手册等用户文档，并进行全面用户培训 6.需保障大屏幕信息发布安全，做好信息发布的安全管理措施。 |  |  |
| 商务需求 | 1; 项目服务期; 项目免费维护期为1年；时间自项目验收合格并交付使用之日起计算。免费维护期内，本项目内的所有配件、设备以及管线线路等均需免费维护和更换。. 2; 预算说明; 市场调研后确定项目预算. 3; 项目服务地点; 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）. 4; 维修响应及故障解决时间; 提供7*24小时响应服务，需1小时内响应，4小时内到达医院现场，每次维修后需提供维修报告医院签字确认。. 5; 关于付款; 无。. |
| 其它 | 无 |  |  |